### 技术指标

| 输入值 | （2）线路输入。（1）RTA麦克风输入 |
| --- | --- |
| 输入连接器 | （2）XLR母线输入。XLR RTA麦克风输入 |
| 输入类型 | 电子平衡/射频滤波 |
| 输入阻抗 | > 40k欧姆 |
| 最大输入 | > + 20dBu |
| CMRR | > 45分贝 |
| 麦克风前置放大器幻象电源 | + 15VDC（RTA） |
| 麦克风前置放大器等效输入噪声（EIN） | <-117dB，22Hz-22kHz，150欧姆（RTA） |
| 输出量 | （6）线路输出 |
| 输出连接器 | 男性XLR |
| 输出类型 | 电子平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 120欧姆 |
| 最大输出 | + 20dBu |
| 对准延迟 | 每个通道10毫秒（总计60毫秒） |
| A / D转换器 | dbx IV型™转换系统 |
| A / D动态范围 | 110 dB A加权，> 107 dB加权 |
| IV型动态范围 | 瞬态材料123 dB，A加权，22kHz带宽; 瞬态材料121 dB，未加权，22kHz带宽; 程序材料，典型值为115 dB，A加权，22kHz BW |
| 采样率 | 48kHz的 |
| D / A动态范围 | 112分贝A加权，110分贝非加权 |
| 动态范围 | > 110 dB A加权，> 107dB未加权 |
| THD +噪声 | + 4dBu，1kHz，0dB输入增益时典型值为0.004％ |
| 频率响应 | 20Hz – 20kHz，+ /-0.5dB |
| 通道间串扰 | <-110 dB，-120dB典型值（输入至输出：<-100 dB） |
| 工作电压 | 100-120VAC 50/60 Hz-欧盟：220-240 VAC 50/60 Hz |
| 能量消耗 | 25瓦 |
| 单位重量 | 5.5磅 （2.5公斤） |
| 装运重量 | 7磅 （3.18公斤） |
| 尺寸图 | 高1.75英寸（4.4厘米）x宽5.75英寸（14.6厘米）深x 19英寸（48.26厘米）宽 |